ПРИЦЕП РОСПУСК 2-ПР-16 (ПРОМПРИЦЕП 848425)

Описание

Предлагаем прицеп-роспуск для перевозки труб, опор линий электропередач (ЛЭП), леса в хлыстах деревьев и других длинномерных грузов. Он соединяется с автомобилем при помощи самого груза и используется для транспортировки таких грузов, которые не помещаются в обычный прицеп. Прицеп роспуск 2-ПР-16 бывает с одно- и двухскатной ошиновкой и состоит из рамы, подвески, оси, колес, коника, опорного бруса с откидными стойками для удержания груза.

Предназначен для работы в составе автопоездов с лесовозными тягачами на шасси КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, Газон NEXT.

Технические характеристики

| Функциональные, технические и качественные характеристики |  |
| --- | --- |
| Показатель (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки / Точные показатели |
| Предназначен для перевозки опор ЛЭП, а также различных длинномерных грузов в пределах габарита и грузоподъемности прицепа. |  |
| Максимальная длина перевозимых грузов, м | Не менее 12 |
| Грузоподъемность, кг. | Не менее 12300 |
| Полная масса, кг | Не менее 16500 |
| Длина, мм | От 4600 до 7600 |
| Ширина, мм | Не менее 2500 |
| Высота, мм | Не более 3360 |
| Число осей/колес | 2/4 |
| Шины передние / задние | 425/85R21, дисковые разборные, с ободом и разрезным бортовым кольцом, пневматические, радиальные, камерные (пневматические, радиальные) |
| Рабочая тормозная система/ тормозные механизмы | Двухконтурная, барабанные, пневматические, с приводом от тягача |
| Колея, мм. | 2450 |
| Подвеска | Зависимая, балансирная |
| Стояночная тормозная система | от пружин энергоаккомулятора |
| Рабочее напряжение | 24 вольт, с питанием от источника тока автомобиля-тягача. |
| фонарь освещения номерного знака - 2 шт. |  |
| задние выносные габаритные фонари - 2 шт. |  |
| передние габаритные фонари - 2 шт. |  |
| соединительные кабели с тягачом |  |
| тормозная система колодочная на все колеса с пневматическим приводом от тягача |  |
| ресивер по 40 л. - 2 шт. |  |
| тормозные камеры мембранного типа |  |
| Максимальная скорость км/ч, не менее - 80 |  |
| Имеет телескопическое, выдвижное дышло с тремя положениями. |  |

Преимущества

Преимущественными конструктивными особенностями нашего прицепа-роспуска являются универсальное телескопическое дышло, позволяющее перевозить груз от 6 до 17 метров, а также поворотный коник, который по желанию заказчика может быть выполнен с откидными стойками, что облегчает разгрузку перевозимого груза, позволяя разгружать его на обе стороны движения прицепа-роспуска. Высота дышла и погрузочная высота изготавливаются под Ваш тягач.

Витые электрические кабели и вытые пневматические шланги обеспечивают удобство их эксплуатации. Стояночная ножка на дышле.

Дополнительные опции

RAL – по желанию заказчика:

Дышло телескопическое и цельное сварное:

Коник поворотный откидной и фиксированный сварной:

Сроки изготовления от 5 рабочих дней.

Возможность работы по 100% постоплате с постоянными клиентами.